青岛特殊钢铁有限公司

动力事业部球罐检修施工

技

术

协

议

青岛特殊钢铁有限公司

2023/7/3

- 一、项目名称

青岛特殊钢铁有限公司动力事业部制氧球罐检修施工

- 二、协议主体

- 甲方：青岛特殊钢铁有限公司

- 甲方代表：  张洲

- 联系方式：15265329097

- 乙方：

- 乙方代表：

联系方式：

- 工程概况

- 该项目为配合动力事业部制氧1台1500m3氧气球罐(III类)、1台1000m3氮气球罐(III类)检测进行的检修施工。（特检部门的检测费和球罐出现质量问题的维修费用不包含在此项目中）

四、工程范围

- 该项目为配合制氧1台1500m3氧气球罐、1台1000m3氮气球罐检测进行的检修施工，包括但不限于拆装管道、加装盲板、内外搭设脚手架、焊缝打磨、脱脂、防腐、试压等工作，配合检测部门进行相关检测，检测完恢复等。

五、承包形式

包工、包辅助材料（包括水性无机富锌底漆、聚氨酯面漆、脱脂剂、脱脂纱布、螺栓、法兰密封垫片材料等）、工具及食宿自理等。

六、施工工期

绝对工期45天，工期自甲方罐内撤压气体检测合格具备施工条件时开始计算。

- 施工内容

该项目为配合制氧1 台 1500m3 氧气球罐、1 台 1000m3 氮

气球罐检测进行的检修施工，包括但不限于拆卸、加装盲板，内外扎脚手架、焊缝打磨、脱脂、防腐、试压等工作，配合检测部门进行相关检测，检测完恢复等。乙方负责项目施工的所需辅助材料（包括水性无机富锌底漆、聚氨酯面漆、脱脂剂、脱脂纱布、螺栓、法兰垫片密封材料等）、吊装运输车辆、工器具等。

压力容器检修施工内容如下：

1、罐体内外部检查。

1.1、阀门关闭后，进口短管拆除、加装盲板。罐体人孔拆装，垫片

更换。

1.2、内、外搭设脚手架，焊缝打磨，符合检测单位要求，检测过程全程配合检测单位进行检测。

2、罐体防腐

2.1 对两台球罐的外壁只对已打磨焊缝位置进行三底两面防腐。其他位置进行清洗、除垢（如有锈点需要打磨，打磨后刷三遍底漆）后只刷两遍面漆，并恢复原蓝或黄色带和介质标识；每遍膜厚40微米。

对其中1台氧球罐内壁全部刷两遍水性无机富锌底漆，1台氮球罐内壁只对打磨的焊缝刷两遍水性无机富锌底漆。

2.2 防腐使用油漆品牌为佐敦品牌。

2.3 球罐内部按照氧清洗标准脱脂。

3、罐体试压

负责罐体检测完后的水压试验，试压设备由乙方负责，氧罐：3.85Mpa，氮罐：3.21Mpa，保压15分钟，包括接水、排水等。

4、乙方检修检测完毕后，甲方送气，乙方检漏以及处理漏点。

5、针对特检院在检测过程中出现的裂纹、砂眼等设备本身缺陷需要进行修复的，不在本次检修范围内。

八、施工项目通用要求

1、检修施工完成后对每项施工内容的施工区域进行彻底清扫，保证无杂物，并对施工相关的阀门、螺栓等部位进行脱脂处理。

2、在施工过程中对现场电仪设备采取必要保护措施，避免损坏。

3、该项目所有检修过程中使用的辅助材料均由乙方提供。

4、所有乙方供货备件和主要材料必须带有合格证，佐敦牌油漆必须提供订货证明、厂家发货证明、防伪合格证等。

5、乙方施工过程满足锅炉及压力容器检修施工标准。

6、所有的特种作业必须持证上岗，证件在有效期内。

7、必须与甲方签订相关的协议，如安全、环保、保卫等。

九、施工质量及验收要求

1、乙方在施工前15天须提供详细施工技术方案、安全施工方案、施工进度计划表，必须保证按甲方要求如期完成此次检修工作。

2、在施工过程中，乙方应按照国家有关标准、设计要求、使用说明书及甲方实际生产要求进行施工，并且达到检测单位要求。如果乙方未按上述要求进行施工，甲方有权要求其重新施工并进行扣罚。因施工质量原因造成的事故和损失由乙方负责。

3、工程完成后需由甲方按现行标准、规范对工程进行验收，所执行国家现行标准为《锅炉安装工程施工及验收规范》、《机械设备安装工程施工及验收规范》及《施工质量验收规范》等，完工交付使用后各项指标均应达到以上标准的质量要求。如乙方没有达到上述要求，所造成的损失费用由乙方负责。

4、罐体防腐保质期为球罐投入运行36个月，在保质期内出现施工质量问题，乙方须在接到甲方通知的72小时内到达现场并制定解决方案，按照甲方要求的时间整改完，并按实际情况扣罚相应工程质量保证金。

5、协助甲方取得特检院的球罐检验合格报告。此项作为验收的重要依据及内容，否则甲方有权延迟验收，直至取得合格报告为止。

十、安全环境管理要求

乙方必须根据现场施工环境制定明确详细的安全环境管理要求细则，并于检修前15天提供甲方，内容包括但不限于：

- 安全、环境管理要求细则，包括安全培训交底；安全停电挂牌；特种设备作业安全管理细则；高空作业、密闭空间作业安全管理细则；电气焊、动火作业安全管理细则等。

- 安全应急预案。

- 文明施工、环境保护施工管理措施。

- 制定详细的安全措施。

- 按照甲方要求进行安全施工。

十一、甲乙双方权利和义务

（一）甲方权利与义务

1、甲方有权对乙方的施工方案进行优，甲方安排专业技术人员积极主动地与乙方对接，本着实用、节能、高效的原则，进行方案优化。

2、甲方有权对乙方标准化作业的推进实施全过程的管理，并对其负有指导、检查、监督和考核的责任。

1）提供设备安装、维护、检修现场水、电、风、气以及可供使用的基础设施；

2）对乙方进行安全、技术交底（技术标准、质量要求、验收标准），负责监督、检查乙方的执行情况；

3）负责对乙方所供备件进行确认，检验乙方所供材料必须是满足质量、安全、环保、消防要求的合格制品；

负责施工过程的质量把关验收，就发现的问题，提出重新确认或现场检查，并提出考核意见。

4）有权对乙方的施工过程中的违规现象进行考核。乙方未完成前述指标的，甲方有权要求乙方限期整改。乙方逾期、拒绝整改或整改后仍不符合双方约定的，甲方有权解除本合同。同时，甲方有权另行委托第三方进行整改，由此产生的费用均由乙方承担且乙方对此无异议。

5）按照青岛特殊钢铁有限公司各专业管理规定对乙方进行专业检查、考核，乙方应无条件予以配合。

6）甲方有权组织乙方参加专题会议。

7）负责办理临时用电、现场安全检查。

8）乙方施工所需的水、风、电、气等介质，甲方提供现场能源介质接口，供乙方免费使用。

9）有环保、职业健康安全、消防及道路交通等教育、宣讲、告知义务，并协助乙方办理相关手续。

10）督促乙方无条件遵守甲方的现行规章制度和国家法律法规，对乙方的违反行为有权处罚。

（二）乙方权利与义务

1、乙方应该具有《特种设备安装改造维修许可证》。

2、负责施工安全方案制定、实施现场安全确认，服从安全指挥。

3、乙方自行负责相关设施设备及工器具的保管，如乙方设施设备及工器具丢失或毁损，由此产生的责任均由乙方自行承担，与甲方无关。

4、合理配置施工人员、强化专业培训，提高人员素质和水平；乙方所有人员应按照法规及甲方的规定取得上岗证和各类资质、技能证书后上岗，严禁无证上岗。乙方应当与其派驻的人员建立合法的劳动关系，如乙方施工人员与乙方产生任何劳务纠纷，应由乙方自行解决，如因此给甲方造成损失的，乙方应当据实赔偿。

5、对甲方检查出的问题进行整改。乙方有义务向甲方提出优化方案的合理建议。

6、不在本合同范围内的能源介质使用按规定另行办理。

7、必须严格遵守甲方的各项规章制度和国家法律法规。

1）必须严格执行甲方相关文件及附件（相关安全、环保管理协议；相关工程治安保卫、防火责任协议）。自觉接受甲方的各级安全教育和有关制度的教育，按规定办理各种有效手续并经双方确认后，方准进入现场。

2）应自觉遵守交通法规和厂区封闭交通安全管理等规定。

3）乙方应承担本方原因造成甲方项目单位在厂纪、厂容、绿化等方面的罚款。

8、乙方对施工过程工作中的人身及财产安全负责。过程中发生任何安全事故造成甲方、乙方或任何第三方人身伤害或财产损害的，由此产生的责任及费用均由乙方承担，如因此给甲方造成损失（包括但不限于行政处罚及第三方索赔）的，乙方应据实赔偿。

9、乙方保证在施工过程中所使用材料不得侵犯任何第三方知识产权及其他权益，否则由此产生的责任均由乙方承担，如因此给甲方造成损失的，乙方应据实赔偿。

十二、其它

1、本协议作为商务合同的附件，与合同具有同等法律效力；

2、本协议经双方签字盖章后与商务合同同时生效；

3、本协议一式六份，甲方四份，乙方二份，具有同等法律效力；

4、其他未尽事宜，双方协商解决。

| 甲方：青岛特殊钢铁有限公司 |  | 乙方： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方代表 | 属地部门： | 乙方代表 |  |
|  | 装备部： |  |  |
| 日期： |  | 日期： |  |