协议编号： JH20230803

青岛特殊钢铁有限公司

焦化厂VOCs泄漏检测（LDAR）项目

技

术

协

议

甲    方：青岛特殊钢铁有限公司

乙    方：

签订时间：     年     月     日

签订地点：青岛市黄岛区

一、项目名称

焦化厂VOCs泄漏检测（LDAR）项目

二、协议的主体

甲方： 青岛特殊钢铁有限公司

联系人：

电话：

乙方：

联系人：

电话：

三、项目概况

本项目是为青岛特殊钢铁有限公司焦化厂进行设备管线泄漏检测与修复后的复测工作，并提供符合规范的文件资料。

## 四、项目具体施工内容

- 针对青岛特殊钢铁有限公司焦化厂化产区域所属的全部装置（包括荒煤气正压和负压系统）的泵、压缩机、阀门、开口阀或开口管线、法兰及其他连接件、泄压设备、取样连接系统等密封点进行辨识并建立检测台账，开展VOCs泄漏检测工作，对检测出的泄漏点进行标识及修复后的复检（漏点修复由甲方实施），并出具密封点图档、检测台账、检测报告，文件内容、格式要符合环保法规要求。

五、技术要求

- 5.1标准规范

本项目执行的标准和规范包括但不限于以下标准与规范，若以下标准和规范与最新的国家、行业的标准不一致或相冲突，则应按最新的标准执行。

- 1、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

- 2、《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南》HJ1230-2021

- 3、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）

- 4、《石化行业泄漏检测与修复技术指南》（环办[2015]104号）

- 5、《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）

- 6、《排污单位自行监测技术指南》（HJ880-2017）

- 7、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）

- 8、《泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》（HJ733-2014）

- 9.《石化行业VOCs污染源排查工作指南》（环办[2015]104号）

- 5.2资格要求

（1）检测单位应具备独立法人资格及检验检测机构资质认定证书，具备从事LDAR项目检测工作所必需的设备和人员，具有良好的工作业绩以及实施经验。

（2）检测人员应熟悉相关法律法规和技术规范标准，同时应掌握LDAR实施程序和要求。

（3）应具备必需的主流便携式VOCs检测设备，必须为氢火焰离子化检测仪（FID），设备满足石化企业防爆等级要求。

5.3工作要求

检测单位开展LDAR工作包括项目建立、现场检测和泄漏修复复测3个步骤，并基于上述工作结果编制季度报告和年度报告，各个步骤应符合相应的质量保证与控制要求。若因开停工、检维修以及改扩建等原因发生密封点变更的，应重新对变更部分进行建档信息修订，并开展现场检测和泄漏修复复测工作。

项目建立、现场检测和泄漏修复复测工作流程应符合HJ 1230-2021附录A中的相关要求，密封点检测台账应符合HJ 1230-2021附录B中的相关要求，LDAR报告应符合HJ 1230-2021附录D中的相关要求。以上报告应满足国家及山东省标准，满足检验检测机构资质认定要求及生态环境类相关要求。若达不到环保评审、检查要求，乙方第一时间进行整改。需要现场整改的，在收到甲方通知后，乙方应48小时内派专业人员进厂。

5.4现场检测

（1）检测仪器

开展常规检测应配备氢火焰离子化检测仪。

检测仪器应符合HJ 733要求，同时还应满足以下性能要求：

——仪器（标准配置，不加延长采样管线）响应时间不超过10 s；

——检测仪器或辅助工具应具有自动读取最大值功能；

——具有响应因子数据清单；

——仪器进场检测一次的连续运行时间不低于6h；

——设备满足石化企业防爆等级要求；

——具备数据存储功能，并能以无线或蓝牙方式下载和传输检测数据。

（2）辅助器材

检测用辅助器材可根据实际情况选配：

——气象仪，最高测量风速大于10 m/s；

——防爆相机，防爆等级符合应用场所的防爆安全要求；

——群组标识牌；

——泄漏标识牌。

各类型密封点的检测位置应符合HJ 1230-2021附录C中的相关要求。

（3）检测频次

根据《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）规定，设备与管线组件的类型，采用不同的泄漏检测周期：

a)动密封点（包含不可达密封点）：泵、压缩机、阀门、开口阀或开口管线、气体/蒸气泄压设备、取样连接系统每3个月检测一次。

b）静密封点（包含不可达密封点）：法兰及其他连接件、其它密封设备每6个月检测一次。

C）不可达密封点采用《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南》HJ1230-2021中6.2 条规定的方法（光学检查）对不可达密封点进行检测或检查。

- 5.5泄漏修复和复测

当检测过程中，发现有组件检测值超过泄漏阈值，对其挂牌进行标记，并记录相关信息。每日检测完成时检测人员应与甲方项目联系人取得联系，告知甲方泄漏密封点位置及泄漏值等信息。设备维修由甲方负责安排，在甲方完成泄漏修复后，乙方进行泄漏密封点复测工作。

泄漏点应在发现泄漏之日起5日内进行首次尝试维修。首次尝试维修后仍然泄漏的，除符合延迟修复规定外的，应在发现泄漏之日起15日内进行实质性维修并完成修复。

泄漏点首次尝试维修或实质性维修后，应在5日内完成复测。停工检修期间维修的延迟修复泄漏点，应在装置开工稳定后15日内复测。

- 5.6技术文件交付的要求

- 本项目乙方应提交的技术文件包括：密封点台账、检测报告和分析报告。文件应满足国家及地方标准，满足检验检测机构资质认定要求及生态环境类相关要求。

六、施工工期要求（根据项目实际情况选择对应的格式填写）

本项目计划 2023 年 9 月实施,总工期 365 天，具体起始日期以甲方通知为准。若计划有调整，甲方提前15天告知乙方，以甲方具体通知为准。

七、甲乙双方的权利和义务

7.1甲乙双方都有为对方保守生产、技术及资料秘密的义务，不得以任何理由向第三方泄露，否则违约方应承担相应的责任。

7.2甲方厂房内或施工现场已有的起重机械乙方免费使用，乙方项目施工过程中所需的额外汽车吊、叉车、运输车辆等均由乙方负责，甲方不提供。

7.3甲方权利与义务

（1）甲方有权对乙方检修作业实施全过程的安全、质量、施工进度（工期、与施工计划差异情况等）等进行指导、检查、监督和考核。

（2）甲方负责施工过程的质量把关验收，有权对验收中发现的问题，提出重新确认或现场检查，有权要求乙方无条件整改并提出考核意见。

（3）甲方有义务对乙方进行安全、技术（技术标准、质量要求、验收标准）及其他相关要求进行交底，并监督、检查乙方的执行情况。

（4）甲方有义务配合乙方完成开工前的人员入厂、开工许可办理、安全教育等准备工作。

7.4乙方权利与义务

（1）乙方施工前须到甲方现场进行现场勘察，根据现场实际情况制定详细的施工方案并交甲方确认审核，开工前按照甲方规定办理开工手续，

（2）乙方须在工程过程中保持施工场地整洁，文明施工。乙方必须于实际完工后 7 天内将所有乙方负责的机械、工器具、剩余材料、废物等迁离施工场地，工完场净。

（3）乙方有权针对甲方现场存在的安全隐患或其他问题向甲方提出整改意见或要求，甲方根据实际情况对乙方进行反馈、回复。

（4）乙方应自行负责相关设施设备及工器具的保管，如乙方设施设备及工器具丢失或毁损的，由此产生的责任均由乙方自行承担。

（5）乙方及乙方人员应按照法规及甲方的规定取得施工所需的各类资质、证书后上岗，严禁无资质或无证上岗。

（6）乙方在承担的项目中，必须使用合格的材料。

（7）乙方在施工过程中必须严格遵守国家法律法规和甲方的各项规章制度。

## 八、质量保证

质保期为竣工验收合格后12个月。

因乙方设计、制造、选型、材质、施工质量等的原因造成的质量问题，在质保期内由乙方负责免费进行处理。

在质保期内，设备正常使用情况下，如果设备因乙方原因造成停产，乙方在接到甲方电话后在24小时内给予回复并提供解决方案，如故障仍无法排除乙方应在   48小时之内赶到现场帮助甲方解决故障, 所有费用有乙方承担。

九、其它要求

本协议一式六份，由甲乙双方签字并盖章后方可生效，本协议作为商务合同附件与商务合同具有同等法律效力。

未尽事宜，应由双方友好协商解决，若存在争议，15日协商不成，按商务合同通过法律途径解决。

（以下无正文）

| 甲方： |  | 乙方： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方代表 | 属地部门： | 乙方代表 |  |
|  | 装备部： |  |  |
| 日期： |  | 日期： |  |