协议编号：    LT202312009

青岛特殊钢铁有限公司

炼铁 厂  高炉炉前安全氧熔枪配件   备件采购

技

术

协

议

甲    方：青岛特殊钢铁有限公司

乙    方：

签订时间：     年     月     日

签订地点：青岛市黄岛区

- 项目名称

炼铁  厂  高炉炉前安全氧熔枪配件  备件采购

二、协议的主体

甲方： 青岛特殊钢铁有限公司

联系人：高林

电话：15092288190

乙方：

联系人：

电话：

甲乙双方就青岛特殊钢铁有限公司  炼铁  厂  高炉炉前安全氧熔枪配件   备件采购、供货事宜所涉及的技术问题进行了充分协商，达成共识，形成以下条款：

三、供货内容、范围、技术要求等

3.1供货的内容：

| 物料编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B01209903946 | 氧气安全连接装置 | LH19.V13.H3013.CH2.SV12 | 套 | 2 |  |
| B01209903944 | 吹氧管夹持器 | LH19 | 套 | 2 |  |

3.2供货技术要求：

- 吹氧管夹持器带有可旋转夹紧头、滚珠轴承、卡簧和氯丁橡胶密封件的枪头，其中夹持器主体采用黄铜材质，旋转紧头采用Q235材质。要求吹氧管密封性良好，无漏氧情况；

- 氧气安全连接装置配防回火防回渣安全装置及手阀，在高热辐射、回火及回渣情况下，通过弹簧加载的单向阀和烧结金属的阻挡使其关闭。氧气安全连接装置及配套装置、阀门全部由316L不锈钢制作；

（3）氧气安全连接装置的氧气软管及连接软管结构，内层采用难燃自熄氯丁橡胶，中间层采用高耐磨纺织纤维，外层采用双层玻璃纤维编织，热硫化，耐热耐磨。工作压力25bar，爆破压力75bar。高强度合成耐热玻璃纤维织物可耐530℃辐射热；

- （4）乙方必须保证提供的产品与原设备具备互换性要求。

- 氧气安全连接装置及吹氧管夹持器技术参数：吹氧管夹持器口径：φ19mm，氧气安全连接装置氧气软管长度：30m，连接软管长度：2m，氧气流量：220Nm³/h。

3.3技术及验收资料交付

（1）氧气安全连接装置及吹氧管夹持器零部件图，产品资料及说明书。

（2）合格证、装箱单1份。

（3）氧气安全连接装置及吹氧管夹持器出厂检测报告。

四、计划、进度、期限、交货地点和方式

期望交货期：自合同签订后  60  天完成供货。具体按照商务合同约定执行。

五、双方当事人的权利和义务

5.1甲乙双方都有为对方保守生产、技术及资料秘密的义务，不得以任何理由向第三方泄露，否则违约方应承担相应的责任；

5.2在合同执行期间，如果乙方提供的设备、备件有缺陷，乙方应立即无偿赔付与缺陷数量相同的设备、备件，赔偿期限应不迟于证实属乙方责任之日起的15天内。乙方应承担由此给甲方造成相应损失的赔偿责任。

5.3乙方在装配、试车、试压等关键制造节点时，提前通知甲方现场进行监造；对由于其他原因，甲方确实无法进行现场监造的，甲方制定详细要求，由乙方提供足以证明符合质量要求相关资料（包括关键节点的视频资料等）。

- 包装与运输（根据备件大小、运输方式、重量等实际情况进行填写）

6.1乙方提供货物运至甲方所需要的包装及运输。设备采用结实的新木箱或固定在木制或钢结构基架/货盘上。

6.2设备包装应采取防潮、防锈、防腐蚀及防止其它损坏的必要保护措施。

6.3随机备件（专用工具等）必须用单独包装，并做出明显的标记、标示。

6.4乙方发货前应提前告知甲方接货人员，内容包括合同号、设备名称、箱数、件数、重量、车号等。甲方接货人员应落实现场接货条件，制定卸货方案，对照送货单进行清点签收，做好现场接货工作。

七、质量保证及寿命

质保期为乙方提供的所有备件质量保证期为上线后12个月或到货后18个月。乙方所供设备在线使用寿命不得低于  1  年。因乙方设计、制造、选型、材质的原因造成的该设备自身质量问题，寿命期限内由乙方负责免费进行修复或更换。发生争议按产品质量法执行。在质量保证期内，设备正常使用情况下，如果设备因质量原因造成停产，乙方在接到甲方电话后在24小时内给予回复并提供解决方案，如故障仍无法排除乙方应在48小时之内赶到现场帮甲方解决故障, 所有费用乙方承担。

- 八、其它要求

- 本协议一式四份，由甲乙双方签字并盖章后方可生效，本协议作为商务合同附件与商务合同具有同等法律效力。

- 未尽事宜，应由双方友好协商解决，若存在争议，15日协商不成，按商务合同通过法律途径解决。

- （以下无正文）

| 甲方：青岛特殊钢铁有限公司 |  | 乙方： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方代表 | 属地部门： | 乙方 代表 |  |
|  | 装备部： |  |  |
| 日期： |  | 日期： |  |