协议编号：   XC202401001

青岛特殊钢铁有限公司

型材 分厂   剪刃大包  备件采购

技

术

协

议

甲    方：青岛特殊钢铁有限公司

乙    方：

签订时间：     年     月     日

签订地点：青岛市黄岛区

- 项目名称

型材  分厂  剪刃大包  备件采购

二、协议的主体

甲方： 青岛特殊钢铁有限公司

联系人：韩   涛

电话：15966895595

乙方：

联系人：

电话：

甲乙双方就青岛特殊钢铁有限公司  型材  分厂  剪刃大包   备件采购、供货事宜所涉及的技术问题进行了充分协商，达成共识，形成以下条款：

三、供货内容、范围、技术要求等

3.1供货的内容：

| 物料编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B02301000207 | 型材厂扁钢剪刃（承包） | 型材厂扁钢剪刃（承包） | 吨钢 |  |  |
| B02301000206 | 型材厂中棒剪刃（承包） | 型材厂中棒剪刃（承包） | 吨钢 |  |  |

3.2供货范围：

中棒及扁钢线在线所有剪刃型号规格包括但不局限于下表。

表1：中棒线

| 产线 | 使用部位 | 功 能 | 剪刃图号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中棒线 | 1#摆剪 | 切头切尾 | GB1120MF163-36000000、GB1120MF163-39000000 |
| 中棒线 | 2#飞剪 | 切头切尾、事故碎断 | E990011582 |
| 中棒线 | 3#飞剪 | 切头切尾、事故碎断 | E990011636 E990011637 |
| 中棒线 | 4#飞剪 | 切头切尾、事故碎断 | 0576017-21.101 0576017-21.151 |
| 中棒线 | 5#飞剪 | 倍尺剪切 | 0576017-21.101 0576017-21.151 |
| 中棒线 | 4#碎断剪 | 事故碎断 | 20300449 |
| 中棒线 | 5#碎断剪 | 事故碎断 | 20300449 |
| 棒材线 | 1200吨冷剪 | 定尺剪切 | 2876-00384-01,上剪刃（R12-R17.5）,共计6种。 2876-00385-01，下剪刃（R12-R17.5）,共计6种。 |
|  |  |  | 2876-00784-01,上剪刃（R19-55）,共计17种。 |
|  |  |  | 2876-00785-01,下剪刃（R19-55）, 共计17种。 |

备注：图纸仅供参考，以甲方实际提供图纸要求为准。

表2：扁钢线

| 产 线 | 使用部位 | 功 能 | 剪刃图号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扁钢线 | 2#飞剪 | 切头切尾、事故碎断 | E990011602 |
| 扁钢线 | 3#飞剪 | 切头切尾、事故碎断 | E990011567 E990011568 |
| 扁钢线 | 4#飞剪 | 切头切尾、事故碎断 | 2940-00672 2940-00721 |
| 扁钢线 | 5#飞剪 | 倍尺剪切 | 2940-00740 2940-00721 |
| 扁钢线 | 1200吨冷剪 | 定尺剪切 | 2876-00741-01-001(平剪刃上) 2876-00742-01-001(平剪刃下) 2876-00784-01（上剪刃R29-R45,共计8种） 2876-00785-01（下剪刃R29-R45,共计8种） |

备注：图纸仅供参考，以甲方实际提供图纸要求为准。

3.3供货技术要求：

3.3.1剪刃几何尺寸及精度：按甲方图纸要求（见附图），严格按图加工。

3.3.2硬度和材质选择：乙方根据自身经验选择剪刃材质和硬度，但不得低于H13的材质性能并保证甲方产品的剪切质量和剪切量，提供化学成分分析报告单。

3.3.3返修后剪刃尺寸和精度符合图纸要求。

3.3.4剪刃硬度检测：并提供硬度检测记录

3.3.5剪刃的可延续使用标准以“确保各规格品种的产品不得有剪切弯头、毛刺及压扁超标”为准。

3.3.6乙方所供剪刃必须满足甲方各条生产线的正常生产组织、产量提升、质量改进、工艺优化等合理需求；所供剪刃应设计合理并有义务不断优化，提升其应用效果。

3.3.7剪刃剪切量要求：

（1）平剪刃单片剪切量不得低于8000吨（NHK等出口产品以端部剪切质量为准，不以剪切量为准）；不得出现缺口等影响使用的质量问题。

（2）孔型剪刃单片剪切量不得低于7000吨，不得出现缺口等影响使用的质量问题。

乙方采用合适的加工及热处理工艺对新剪刃及修旧剪刃进行加工处理，并达到甲方要求。以免因为乙方备件的质量问题影响甲方的产品质量及生产计划。

3.3.8其他要求：

（1）乙方根据甲方需求，剪刃的型号规格根据现场进行变化，乙方对甲方的改动不得有异议，无条件服从制造。

（2）甲方更换剪刃后通知乙方，乙方根据现场库存情况定期将更换后的剪刃返修。

（3）下线的剪刃由甲方进行储存保管并回收，其所有权属于乙方，甲方应配合乙方办理废旧剪刃的出厂手续并监督其出厂。

3.4技术及验收资料交付

3.4.1乙方在备件出厂前必须进行表面硬度（硬度检测位置为刃口，检测比例100%）、表面质量（确保表面光洁，无车刀痕迹、切割痕迹）、基本尺寸、倒角、表面粗糙度、孔型精度（乙方自行制作孔型样板对孔型精度进行检验，确保孔型尺寸及孔型两侧倒角符合图纸要求）、剪刃化学成分分析等检验。达到图纸的工艺要求，每月提交所供备件的检验清单。

3.4.2到货入厂验收流程执行青岛特殊钢铁有限公司相关规定（流程变动时甲方负责及时通知乙方）；对承包范围内的所有到货物资需进行检验后送至现场，每次送货单及验收单乙方留存一份并交甲方一份，对应单据双方分别留存备查；备件入储验收按合同、技术协议进行。

3.4.3本协议中的其它未明确项依据国际标准或企业标准制造验收。

3.4.4如乙方提供的资料不能满足甲方要求时，甲方有权要求乙方补充。

四、计划、进度、期限、交货地点和方式

4.1甲方需向乙方提供剪刃相关图纸，甲方有权根据现场实际情况修改图纸并提前30天提供给乙方，乙方有义务配合甲方的优化修改并对甲方的相关技术资料进行保密。

4.2甲方所需剪刃乙方可自行设计加工，但其设计方案须征得甲方同意，图纸交甲方存档；技术改造后的正式图纸应在备件到货后的30日提供给甲方用以存档。

4.3乙方供货期以满足甲方生产现场应用和周转所需为准。甲方应在每月10日前将剪刃需求（每种剪刃的需求量）提供给乙方，乙方应在下月30日前将所要求的剪刃送至甲方现场，旧剪刃应在每月15日前派车拉回（根据甲方生产检修实际情况做调整）。

4.4乙方应对每种型号的剪刃进行备库，以保证甲方特殊情况（如计划变更等）的生产需求。特殊情况的需求甲方应提前三天书面通知乙方，乙方接到书面通知后7天内组织发货。

期望交货期：自合同签订后  60  天完成供货。具体按照商务合同约定执行。

五、双方当事人的权利和义务

5.1甲乙双方都有为对方保守生产、技术及资料秘密的义务，不得以任何理由向第三方泄露，否则违约方应承担相应的责任；

5.2在合同执行期间，如果乙方提供的设备、备件有缺陷，乙方应立即无偿赔付与缺陷数量相同的设备、备件，赔偿期限应不迟于证实属乙方责任之日起的15天内。乙方应承担由此给甲方造成相应损失的赔偿责任。

5.3乙方无偿提供到现场技术指导、服务及技术支持等事项。在现有工艺装备条件下，乙方有权利和义务利用成熟的技术工艺，改变剪刃的材质、尺寸以提高剪刃的剪切量；甲方在不影响生产节奏和产品质量的情况下，对乙方所提供的“新工艺、新技术、新材料”的三新产品，要提供试用便利，对成熟的新产品要积极推广使用，甲方提供施工用水电气的接入点，水电气乙方免费使用。

5.4乙方有义务积极改进备件在应用过程中出现的制造原因缺陷，满足甲方正常改善轧制工艺的要求。

5.5乙方在甲方派驻的工作人员或进入甲方现场技术人员，必须严格遵守甲方的各项规章制度。

5.6大包开始前，甲方原有的剪刃由乙方、甲方各相关单位于大包生效开始的前共同进行盘点并形成书面记录，各方签字确认后作为本合同附件。

5.7根据青钢产品的客户要求和市场行情，甲方有权利进行新产品的研制和开发。为甲方剪刃设计和提供相对应的剪刃是乙方的责任和义务。

- 包装与运输

6.1所供备件的名称或代码、图号等信息需清晰的标注于备件表面的合理位置上，便于现场辨识和应用过程中的确认。

剪刃标识要求：剪刃编号需要清晰可辨，剪刃侧面仅显示一组编号，多余编号打磨干净，编号规则为年（2024）-月（5）-位置（A或B）-规格（例如孔型剪R20或平剪刃为P）-编号（001）-修复次数（全新剪刃为0，修复剪刃为1或2或3），例如：编号2024-5-A-R20-001-1为孔型R20上剪刃已修复1次于2024年5月到货，编号2024-5-A-P-001-1为平剪刃上剪刃已修复1次于2024年5月到货。要求剪刃两端断面均要喷码标识。

6.2乙方提供货物运至甲方所需要的包装及运输。要采用结实的新木托盘。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施。

6.3随机备件（专用工具、返厂旧件等）必须用单独包装，并做出明显的标记、标示。

6.4（如果单件包装箱的重量在2吨或2吨以上包装到甲方的设备、备件）

乙方应在包装箱两侧用中文和国际贸易通用的运输标记标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样。

6.5乙方发货前应提前告知甲方接货人员，内容包括合同号、设备名称、箱数、件数、重量、车号等。甲方接货人员应落实现场接货条件，制定卸货方案，对照送货单进行清点签收，做好现场接货工作。

七、质量保证及寿命

7.1乙方提供的剪刃不符合质量要求的，乙方在接到甲方反馈后，应立即提供新的符合质量要求的剪刃，不得影响甲方正产生产。并依据第7.3条款相关内容考核乙方。

7.2乙方所供备件的质量“三包”期为其整个应用期间。质保期内发生质量问题，乙方应在接到通知后一周内派技术人员到现场进行检查确认，并根据具体情况协商相关事宜，费用乙方自理。

7.3因乙方供应的剪刃不符合技术协议中所规定的条款，或剪刃质量对甲方生产及其他设备造成的经济损失，乙方应承担相应责任：

7.3.1因剪刃质量影响剪刃装配、对生产构成影响的，考核1000元/次；

7.3.2剪刃未按规定时间到货或供货数量少于要求的，导致现场备用剪刃无法满足生产的，考核3000元/次；

7.3.3 三个月内出现重复性质量问题或供货问题的，甲方视影响程度提出考核意见。

7.3.4甲方开发新产品须提前30天通知乙方，若由于乙方供货不及时延误甲方生产，每延期1天考核乙方1万元。

7.4图纸、装配图等相关技术资料泄露，将追究责任方法律责任。

7.5协议及合同中未明确事宜，双方协商解决，由于乙方原因造成甲方的影响及损失，甲方视影响提出考核意见。

7.6因为不能及时供货或不能保证供货质量，甲方有权终止合同。

因乙方设计、制造、选型、材质的原因造成的该设备自身质量问题，寿命期限内由乙方负责免费进行修复或更换。发生争议按产品质量法执行。在质量保证期内，设备正常使用情况下，如果设备因质量原因造成停产，乙方在接到甲方电话后在24小时内给予回复并提供解决方案，如故障仍无法排除乙方应在48小时之内赶到现场帮助甲方解决故障, 所有费用有乙方承担。

八、其它要求

8.1本协议一式四份，由甲乙双方签字并盖章后方可生效，本协议作为商务合同附件与商务合同具有同等法律效力。本协议的变更与解除，除依据中华人民共和国法律法规之规定及本协议另有约定外，必须由签约双方协商一致，并订立书面协议，经签约双方履行必要的签字盖章程序。

8.2任何一方均可在发生下列任何一项时，可以事先30天书面通知另一方解除本协议。

（1）如果一方违约，且在收到守约方书面通知后30天内未能予以纠正；

（2）如果一方严重违约，致使无法实现本协议目的；

（3）任何一方破产，或甲方产线停产，或成为清算和结算程序的，或无法继续营业，或无法偿还其到期债务。

8.3如果双方出现任何与本协议相关或超本协议范围的争论和分歧，如可能，双方应友善地加以解决。任何一方可通知对方，说明其希望进行磋商解决争端或诉讼。

8.4尽管发生争端，双方都应按照协议规定继续履行自己的义务，或者启动与协议相关的法律程序。

8.5如果双方在第一次磋商后的30天内不能解决争端，则将争端提交甲方所在地法院进行诉讼。

8.6争议解决期间，除有争议的条款外，诉讼期间双方应继续履行本协议其它条款。

8.7大包期为3年。如遇合金市场价格大幅变化等原因，双方均可提出申请，并签订补充协议。大包期满后，原供货厂家在同等条件下具有优先续签权利。

（以下无正文）

| 甲方：青岛特殊钢铁有限公司 |  | 乙方： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方代表 | 属地部门： | 乙方 代表 |  |
|  | 装备部： |  |  |
| 日期： |  | 日期： |  |