线材事业部2、3号高线飞剪自动化系统改造项目

技术要求

一、项目内容

线材事业部二分厂2号及3号高线3号剪设备供货和现场服务（供货、调试、程序编写、HMI画面修改）等。

- 技术要求：

- 2.1技术要求

2.1.1原2#及3#产线的转撤器机械部分需要根据新产线的设计做出相应替换。2.1.2新增伺服电机，满足最高动态响应要求，有最佳起停性和加速性。其高过载能力适用于转撤器。

2.1.3飞剪程序修改，详细功能如下：

| Speed recalibration | 速度重新校准 |
| --- | --- |
| Head and tail cropping | 头、尾剪切 |
| Emergency chopping | 碎断 |
| Test cycles | 测试循环 |

2.1.4 工作站升级：升级现有的HMI/OWS工程师站。操作系统升级到最新可用的Windows专业版，画面工程升级至最新可用的稳定版本（WinCC 7.5）。OWS集成到HMI工作站。

2.1.5传动修改说明：现有CVR剪的传动被利旧，转折器的传动用新的西门子传动来进行改造。

2.2供货范围

主要供货范围包含：

| Item No. | Description | Q.ty |
| --- | --- | --- |
| A | EQUIPMENT 设备 |  |
| 1.1 | Servo Motor 伺服电机 | 3 |
| 1.2 | CVR ENTRY SIDE EQUIPMENT 左手转撤器机械部分（不含伺服电机） | 1 |
| 1.3 | CVR ENTRY SIDE EQUIPMENT 右手转撤器机械部分（不含伺服电机） | 1 |
| 2. | E&A EQUIPMENT 电气自动化设备 |  |
| 2.1 | HMI/OWS workstation HMI/OWS工作站 | 4 |
| 2.2 | Diverter Drive Panel (Siemens S120) 转辙器传动柜 | 2 |
| 2.3 | Auxiliary materials 辅助材料 | 2 |
| 2.4 | EWS workstation 工程师站 | 1 |
| 3. | Auxiliary materials 辅助材料 |  |
| 3.1 | Power Cables 动力电缆 | 1 |
| 3.2 | Signal Cables 信号电缆 | 1 |
| 3.3 | Encoder Cables 编码器电缆 | 4 |

三、施工工期要求

- 乙方收到本合同预付款后的6 个月内将货物交付至甲方指定地点（最晚设备到现场时间为2、3号高线大修前3天），自收到甲方书面开工通知之日起7天内派遣人员进厂指导设备安装及调试，自人员到达现场之日起11（具体天数以2、3号高线大修时间为准）天内完成全部调试内容。

- 四、质量保证及寿命

在甲方正确使用和维护的前提下，质保期为竣工验收合格后12个月或设备到货之日起18个月，以时间先到者为准，主要设备使用寿命不低于 5 年。

因乙方设计、制造、选型、材质的原因造成的设备自身质量问题，质量保证期内由乙方负责免费进行修复或更换。发生争议按中国相关法律执行。在质量保证期内，设备正常使用和维护情况下，如果设备因质量原因造成停产，乙方在接到甲方电话后在24小时内给予回复并提供解决方案，如故障仍无法排除乙方应在48小时之内赶到现场帮助甲方解决故障, 发生的费用由乙方承担。