青岛特钢物流中心外购焦炭输运线环保综合治理项目

技术要点

一、工程概况：

工程名称：青岛特钢物流中心外购焦炭输运线环保综合治理项目

施工地点：青岛特殊钢铁有限公司物流中心

工程内容：

- 本工程为青岛特钢物流中心外购焦炭输运线环保综合治理项目涉及的所有工作，包含但不限于：1、J2转运站新建除尘器整机及附属设备设施（含烟囱、除尘管道、吸尘罩、输灰管道、电动阀门、电控系统等）采购及安装。桩基施工、桩头处理及设备基础施工、地面硬化等土建施工项目由甲方负责。2、焦炭筒仓负压管道及附属设备设施（除尘管道、电动阀门及支架等）采购及安装。

- 1、主要施工内容：

- 1.1物流中心J2转运站新建一座4.5万风量除尘器及附属设备、电控系统等设计、采购、安装。施工界面及施工内容：自J2转运站YJ1A/B落料点、JT03机头除尘罩（含除尘罩，现有管道及除尘罩拆除，按新设计方案重新制作安装）起始，至二号预配料室灰仓顶部（输灰管道接入指定灰仓）。新建除尘器桩基桩头破除，设备基础及地面硬化施工。新建除尘管道及除尘罩、输灰系统及管道（材质20Mn，壁厚10mm）、烟囱、电动阀门等采购及安装。新建除尘器项目除桩基施工外，所有项目均包含在本协议内。

- 1.2物流中心焦炭筒仓顶部增加一路除尘管道及管道附属设备等采购、安装。施工界面及施工内容：自物流中心10#除尘器（含天圆地方口改造）起始，至1#焦炭筒仓（最西侧筒仓）顶部（含筒仓顶部开孔及检修平台制作、安装）。现有主管道部分拆除、新主管道采购及安装，至筒仓顶部的所有除尘管道采购及安装（含管道支架、牛腿、电动阀门及配电系统的安装等）。项目建设按设计图纸进行施工，特殊情况需经甲方论证批复后方可修改施工方案。

- 除尘器设备参数

| 序号 | 项目 |  | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 处理风量 |  | 45000m3/h |  |
| 2 | 出口含尘浓度 |  | ≦10mg/Nm3 |  |
| 3 | 进风压力 |  | 常压 |  |
| 4 | 总过滤面积 |  | 1000㎡ |  |
| 5 | 过滤风速 |  | 0.75m/min |  |
| 6 | 除尘器进出口压差 |  | ≤1200Pa | 出口温度≤120℃ |
|  | 除尘器耐压强度 |  | ≥5kpa |  |
| 7 | 引风机 | 型号 |  | 按设备能力进行配置 |
| 8 |  | 转速 | 1450r/min |  |
| 9 |  | 流量 | 45000m3/h |  |
| 10 |  | 电机型号 | 永磁电机 | 永磁变频一体机 |
| 11 |  | 电机功率 | 75KW |  |
| 12 |  | 台数 | 1台 |  |

除尘器供货明细

| 序号 | 名称 | 规 格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除尘器本体（钢板厚度6mm） | HMC-1000 | 1 | 台 |
| 2 | 防静电覆膜涤纶针刺毡滤袋 | Φ130×4500 | 540 | 条 |
| 3 | 滤袋骨架 | Φ125×4480 | 540 | 根 |
| 4 | 电磁脉冲阀 | 2.0寸，DC24V | 45 | 个 |
| 5 | 自动控制系统 | CPU:1511-1 PN | 1 | 套 |
| 6 | 机旁控制箱、主动力配电柜 | 304不锈钢材质，防护等级IP55 | 1 | 台 |
| 7 | 风机 |  | 1 | 台 |
| 8 | 油水分离器 |  | 1 | 件 |
| 9 | 差压变送器 |  | 2 | 件 |
| 10 | 卸灰插板阀（手动） | 300×300 | 3 | 台 |
| 11 | 永磁变频一体电机 | 75KW | 1 | 台 |
| 12 | 消音器 |  | 1 | 台 |
| 13 | 气力输灰系统 |  |  | 套 |
| 14 | 压力变送器 |  |  | 台 |
| 15 | 高低射频导纳料位开关 |  | 6 | 台 |
| 16 | 烟囱 | 高度30m，直径1250mm（板厚10mm） |  |  |
| 17 | 除尘管道电动蝶阀 | 根据管道直径配置 | 4 | 套 |
| 18 | 储气罐 | 1m³ |  | 个 |
| 19 | 振打电机 |  | 3 | 台 |

厂家选择

注：上述对J2转运站除尘器管道未列明。乙方对设备完整性及设备性能负责，上表所示仅为供货范围最低要求。乙方对除尘器及除尘管道进行设计，并经甲方图纸会审后，按图施工。

焦炭筒仓除尘管道改造明细表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仓顶主管 | 约220m | DN1200*10 | 含陶瓷内衬弯头、变径,材质Q235B |
| 2 | 仓顶支管 | 约180m | DN800*8 | 含陶瓷内衬弯头、变径、三通，材质Q235B |
| 3 | 主管道改造 | 约36m | DN2800*14 | 含陶瓷内衬弯头、变径、三通，材质Q235B |
| 4 | 管托、支架、牛腿等 | 约6t |  |  |
| 5 | 电动阀门 | 12个 |  |  |

注：上述管道及相关材料明细仅供参考，乙方需根据现场实际情况及设计图纸施工。

2、除尘器设备性能要求

2.1根据甲方要求，乙方在安装除尘器时需派专业技术人员进行现场专业指导确认，若因与现场备件不符或备件不符合标准均由乙方负责；

2.2笼骨采用1段结构形式，袋笼规格φ125×4480，φ4冷拔钢丝镀锌处理10根纵筋，撑环间距200mm。要求焊点牢固、不脱落，垂直度、同心度高，采用自动一次成型生产线生产。笼骨框架无毛刺、无结疤等缺陷；

2.3滤袋材质为覆膜防静电涤纶针刺毡，滤袋规格φ130×4500，乙方必须提供滤袋材质检验报告。使用寿命≥2年。

2.4花板： 花板孔间孔距误差不超过1 mm，内孔加工表面粗糙度为Ra=3.2；

2.5供电方式：采用取电制，除甲方供电开关至乙方主动力配电柜的动力电缆由甲方提供，其余电缆以及全部电缆桥架由乙方负责供货，并且所有施工由乙方负责。机旁控制箱（壁挂式）和自动控制系统到除尘器各用电设备电缆由乙方配套提供，控制电缆选用阻燃电缆。机旁控制箱需显示前后轴承温度、电机电流等信息（并具备数据远传功能），具备机旁和远程控制转换功能。PLC控制柜放置于J1转运站下部配电室。

2.6控制方式：乙方将除尘运行信号铺设至J1转运站筒仓配电室PLC柜内（ab），除尘器与皮带系统做联锁，皮带启动除尘启动，皮带停止，除尘系统停止运行。新建除尘器通过光纤汇入原料主控楼除尘系统(西门子)，组态、增加主控操作画面，上传各模拟量点位数据，原料主控操作电脑实现远程启停除尘系统，主控室控制电脑显示除尘器压差信号。除尘器设自动清灰控制，手动和自动可相互转换。除尘器脉冲清灰采用PLC进行控制，由电磁阀控制脉冲阀进行逐排喷吹清灰，灰仓设高低料位联锁保护。

除尘器脉冲清灰采用时间和压差二种控制方式。

（1）当采用时间清灰方式时，除尘器运行后，PLC即开始计时，至设定时间后，第一个箱体中的电磁脉冲阀按顺序喷吹。当该箱体中全部脉冲阀动作1次后，停止喷吹，接着第二个箱体中的脉冲阀开始清灰，依次类推，待全部室均清灰完毕后，一次循环结束，PLC重新开始计时。

- （2）当采用压差清灰方式时，除尘器上的差压变送器检测除尘器箱体进出口差压信号送至PLC，PLC计算出箱体压差，除尘器运行后，随着布袋上粉尘的增多，进、出风总管内压差会逐渐增加，当压差值增加至设定上限时，压差信号装置发出信号至PLC，PLC指令该除尘器进行顺序清灰，直至该除尘器压差至设定下限时才停止清灰。经脉冲清灰后的粉尘直接掉入灰仓。配置10寸触摸屏（西门子、终身正版授权，不再有其它包括第三方授权、服务费、年费等任何形式的费用，甲方无需另行向乙方支付其他任何费用），可通过触摸屏查看设置除尘系统各参数以及查看除尘运行状态。

- 2.7 除尘器每个仓室加一个泄爆阀，泄爆阀结构为自动复位型，每个灰斗设仓壁振打器。

- 2.8工作制：24h连续工作制。

- 2.9选用高效节能设备。须选用达到国家Ⅰ级能效标准的产品和设备，特别是风机、电机、照明器具等，能效标准中没有列明能效等级的要达到节能评价值的要求。能效指标将作为设备性能考核的指标之一。除永磁变频一体机，其他电机需选用粉尘防爆电机。

- 2.10采样口和采样平台规范化设置，采样孔满足前四后二要求，采样孔内径为100-120mm，采样平台应设有不低于1.2m高的护栏和不低于100mm的踢脚板，平台底部采用非镂空设计，采样平台上应设置永久性的220V固定电源，至少布设3个16A的三相插座。烟囱设置固定钢斜梯或Z字梯、转梯到达监测平台。

3、本工程按最终版设计图纸进行施工，招标提供的电子版图纸仅供参考。

4、包工包料、包机械设备及工器具、包质量、包工期、包验收合格、包安全文明施工等。

5、施工用水电：此项目施工所用水电由甲方免费提供给乙方使用，但乙方必须遵守甲方相关用能管理规定。

二、技术要求：

1、本工程施工需达到现行中华人民共和国以及省行业的工程建设标准、规范的要求。国家与行业都有规定的，以标准高的执行；国家与行业没有相关标准与规范时，执行山东省青岛市相关的标准、规范。

2、技术协议作为施工验收标准之一，各项参数严格按照技术要求执行。所有软件及程序终身免费授权，软件为正版，软硬件及程序无加密；软件的画面及程序修改、编写要开放给甲方，保证甲方后期检维护、数据修改及增减，以及数据的上传和下载，并将软件、画面及程序备份至甲方存储设备上。所有通讯端口（接口）、通讯协议及授权完成开放给甲方，确保甲方其它系统可与其数据通讯或数据采集。

3、如相关施工及验收规范、质量检验评定标准推行最新版本，则按最新版本为准。

4、规范要求

4.1《钢结构焊接规范》（GB 50661-2011）

4.2《钢结构工程施工规范》（GB 50755-2012）

4.3《钢结构工程施工质量验收规范》（GB 50205-2001）

4.4《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 (GB/T8923-1988)

4.5《建设工程质量管理条例》

4.6《建筑工程施工质量评价标准》（GB/T50375-2016）

4.7《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）

4.8《工程测量规范》GB50026-2007

4.9《建筑结构荷载规范》（GBJ—87）

4.10其它与本工程有关的现行工程技术、质量评定标准、施工验收标准及规范。

5、除上述国家标准和规范外，还应遵守青岛特钢的以下现行规章制度：

5.1《青钢环保搬迁项目设计及技术改造统一技术规定》；

5.2《项目现场工程量签证管理规定》

5.3《项目验收管理规定》

5.4《工程质量管理与考核办法》

5.5《厂内相关方临建管理规定》

5.6《生产（施工）作业现场违章考核管理规定》

5.7《生产现场定置定位管理实施细则》

5.8其他有关规章制度

6、质量要求

工程应达到合格工程项目。

7、施工要求

7.1现场提供的材料要与技术协议要求的规格、型号相符，满足现场使用要求。

7.3主要材料采购前需经甲方书面认可。

7.3施工产生的危险废弃物必须遵守青特钢相关规定制度，产生的废钢割除到小于1米见方小块，送到青钢指定废钢存放处，费用由乙方承担。

7.4乙方方采购钢材需提供3家以上备选厂家，采购前需经甲方书面认可。

7.5乙方负责所包区域范围内特种设备的设计、采购及安装、报验并取得报验合格证书。

7.6上述所有管道、钢结构均要求钢构厂制作、喷沙除锈、油漆按照青钢统一技术规定执行。现场只安装、不制作。

所有钢结构件均需防腐刷漆，（油漆为环氧富锌底漆一遍；环氧云铁中间漆两遍，丙烯酸聚氨酯面漆两遍，五遍漆膜总厚度不低于170um。选用油漆品牌：1、兰陵牌：江苏兰陵高分子材料有限公司 2、吉人智漆：苏州吉人高新材料股份有限公司 3、乐化牌 ： 山东乐化漆业股份有限公司 4、金陵牌：江苏金陵特种涂料有限公司 5、神仪牌：江苏中涂精细化工有限公司）。

| 序号 | 设备名称 | 颜色 | 规格/标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除尘器 | 苹果绿 | GSB05-1426-2001-76G10 |  |
| 2 | 压缩空气管道 | 天（酞）蓝 | GSB05-1426-2001-10PB09 |  |
| 3 | 矢标及说明 | 信号白 | RAL9003 |  |
| 4 | 电器柜 | 浅灰 | RAL7035 |  |
| 5 | 钢结构 | 飞机灰 | GSB05-1426-2001-76G10 |  |
| 6 | 栏杆 | 中黄 | GSB05-1426-2001-49Y07 |  |
| 7 | 扶手 | 墨黑、中黄 | RAL9005 | 安全色：黑黄间隔 |

三、现场施工要求：

1、方案及工期

项目工期自合同签订之日起180天，完成合同和技术协议约定的全部施工内容。（说明：焦炭筒仓部分施工项目无法连续施工，要根据生产间隙进行施工）

2、工地勘察及开工手续

乙方方必须认真勘察工程施工现场，使自己熟悉现场的位置、周围环境，确定工程范围和现有工地条件，了解场内供水、供电等情况，以及作贮存和施工的空间、施工人员、材料等进出方位等，以便取得一切可能影响其承包造价的额外的付款或延长竣工期限的因素，对此甲方将不作任何考虑。乙方方必须按青岛特钢相关部门要求准备资料办理开工手续，取得开工报告后方能开始施工。

3、清理工程现场

3.1乙方方须在工程开始时进行场地清理及在工程进行中随时清理工程现场，以保持施工场地整洁，环保，文明。

3.2非道路移动车辆为国3及以上车辆且喷有环保识别码，汽车吊为国5及以上车辆，施工余土及建筑垃圾由乙方方统一拉运至甲方指定地点并进行码垛及裸土覆盖，并保证拉运道路的清洁，如有撒漏污染路面，由乙方方负责清理并按照甲方相关管理条例进行处罚。如因此给甲方造成损失（包括但不限于行政处罚及第三方索赔）的，乙方方应据实赔偿。

3.3此外，乙方方必须于合同提前解除或实际完工日期后七天内将一切机械、工具、剩余材料、泥头、淤泥、废物等迁离施工场地并整理后将工地交回甲方。

4、工程现场

4.1乙方方应根据甲方指定的范围设计及提供足够的工程现场保护和指示，包括围档，标志牌及夜间电照明及线路，以确保对四周的行人、车辆、道路、房屋和建筑物的安全，提供足够的保障。

4.2施工现场必须统一采用绿色带环保图案1.8米高彩钢瓦围挡，将生产和施工作业区进行严格分离。

4.3所有施工人员必须统一着装并配套反光背心，安全劳保配套到位，安全帽按照甲方要求粘贴区分标志。现场所使用的工具必须经过甲方相关部门检测鉴定后，粘贴使用标签后才能使用。在甲方指定的区域内组织施工，不允许进入生产区。同时需遵守青岛特钢及生产厂的各项规章制度。

5、临时设施

乙方方被允许在工地现场搭设临时加工棚、料棚，但其搭设之方位与面积范围必须事先征得甲方的书面认可。乙方方应对搭设及使用工棚、料棚（移动式集装箱）的安全负责；同时，乙方方应于甲方要求的时间内拆除并清理现场。

6、消防设备

乙方方将负责在施工期间提供适当的消防设备，并遵守国家和当地消防局之消防安全条例、规范和所有施工安全（包括用电等）的规定。乙方方须在工程现场设置灭火器和防火标志，并对违反消防安全行为而引起的一切后果承担全部责任。

7、卫生设施

乙方方必须保持工地现场卫生清洁，配备生活垃圾桶等必要的卫生设施，在工程结束后及时予以清理不得影响工程交付。

8、工地办公室

乙方方可在甲方指定的地点搭建临时办公室，除处理本工程日常材料往来与工人缺勤之登记外，也可作为工程联系、协调及临时会议之用，一切搭建安装费用均由乙方方负责，但办公室之大小、位置及内部设施等应事先得到甲方认可。同时，工地办公室搭建时，如需要任何接驳、拆离或影响现有建筑结构的服务设施等必须预先以书面形式说明理由通知甲方，并须在甲方同意和监督下进行。

9、住宿

施工期间甲方不允许乙方方在工地区域搭建临时设施作为施工人员之住宿场所，不允许使用大功率电器、煤气罐等做饭，否则，由此引发安全事故产生的责任及损失均由乙方方承担。

10、施工安全

中标单位接到中标通知书后，需与甲方签订相关方职业健康安全管理协议及节能环保管理协议书。

11、能源介质计量及特殊说明：

施工水、电费由甲方承担。施工用电，甲方只负责供至变电所配电柜下端子，需分解到各用电点的材料和费用由乙方承担；施工用水，甲方指定接点。

12、材料、设备进场的卸运、看护：

本工程承包范围内所有材料、设备进场后的卸运，卸运车辆的提供，材料、设备及卸运车辆的看护、保管由乙方负责，施工用吊机、登高平台等由乙方负责。

四、验收标准及质保

1、质量要求：中标人必须严格按照本协议、设计施工图纸及有关施工和验收规范进行施工，保证工程质量通过有关部门验收达到本工程的质量要求。乙方方所有材料进场，需提供出厂合格证及检验报告，所有材料进场后需甲方验收合格、主要材料需在甲方监督下复检合格后，方可使用，复检费用由乙方方负担。所有不合格材料一律退出厂外，所发生的一切费用及损失由乙方方自行负担，甲方概不负责。

2、验收方法：验收应按工程适用的规范或标准及其它相关的规范和标准执行。

依据设计文件要求，本招标工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关工程建设标准、法规、规范的要求，如标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

- 3、本工程质保期：见质量保修书。

- 4、除尘器出口排放浓度：≤10mg/Nm3（以具备检测资质的第三方测定数据作为验收标准，费用由乙方负责）。